附件1

- 常州市预拌混凝土企业扬尘整治标准

| 序号 | 类别 | 具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密闭作业 | 骨料、粉料料仓均采取全封闭料仓；粉料料仓上料口配备密闭防尘设施，吹灰管采用硬式密闭接口；搅拌主机和配料机设在封闭的搅拌楼内，原材料上料、配料、搅拌设备全封闭（≤5分）。粉料料仓及骨料料仓配置脉冲式袋式除尘设施，并正常使用（≤5分）。生产过程有专人监控，防止粉料泄漏；混凝土卸料口配备防止混凝土喷溅的设施，地面生产废渣及时清理，保持主机下料口下方的清洁，防止混凝土沉积（≤5分）。 | 15 |
| 2 | 密闭输送 | 骨料输送带有密闭封盖，运行时无出口与大气环境相通（≤10分）；物料装卸处配有喷淋装置，确保装卸过程物料保持湿润状态，无起尘（≤5分）。 | 15 |
| 3 | 密闭存储 | 物料堆放场完成全密闭或半密闭改造，实现物料装卸、装运、配料均在室内完成、无扬撒泄漏的（≤18分）；或综合采取围墙、围档、防风抑尘网、遮盖、自动喷淋设施、负压收尘等措施，有效抑尘的（≤13分）。 | 18 |
| 4 | 厂内环境管理 | 厂区地面硬化处理，划分料区和道路界限（≤5分）；配置专门冲洗清扫设备，及时对设备设施进行清洗，清除散落的物料，定期冲洗道路（≤5分）；厂区围墙四周、生活区、办公区内未硬化的空地进行合理绿化（≤5分）。 | 15 |
| 5 | 进出口环境管理 | 厂区进出口设置冲洗池、洗轮机等冲洗设施，进出车辆进行冲洗到位，严禁带泥上路（≤5分）；厂区出口实行门前环境卫生“三包”，落实洒水、清扫保洁措施，确保厂区内外保持干净清洁（≤5分）。 | 10 |
| 6 | 生产废水处理 | 配置砂石分离等废混凝土回收设备（≤5分）；生产厂区设置多级沉淀池，搅拌楼、堆场、混凝土回收设备、车辆清洗场地等四周设置排水沟，排水沟与沉淀池连接，并设有废水循环利用的设施（≤5分）。 | 10 |
| 7 | 密闭运输 | 骨料、水泥、粉煤灰等实施密闭运输（≤3分）；混凝土搅拌车上路行驶时对滑槽等活动部位进行固定，按规定装载量装运混凝土，确保不产生漏撒（≤2分）。 | 5 |
| 8 | 建立管控机制 | 建立扬尘管理组织体系和扬尘管理责任追究制度，确保日常生产作业时各项措施落实到位。明确各工段具体责任人，设置文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等（≤4分）；制定治污设施操作规范，指定专人管理维护，建立治污设施运行管理台账（≤4分）；重要产尘点安装视频监控设施，正常运行并与市扬尘监控平台联网的（≤4分）。 | 12 |

- 备注：1.为评价堆场扬尘整治成效，对堆场进行分级评定，由好到差共分1-4级，其中1级90分及以上，2级75分及以上，3级60分及以上，60分以下为不合格。

- 2.对具体堆场验收评定时，参照每项整治要求后括号中分值进行评分，全部落实、措施有效的，得满分；未落实的，不得分；未完全落实的，按落实程度、比例大小评分。