附件2

2017-2019年消防器材装备购置计划

| 类别 |  | 序号 |  | 装备名称 | 主要用途及要求 | 配备标准 | 备份标准 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 防护类 |  | 1 |  | 消防头盔 | 用于头部、面部及颈部的安全防护。技术性能符合GA 44《消防头盔》的要求 | 2顶/人 | 4:1 （特勤2:1） | 127 |
|  |  | 2 |  | 灭火防护服 （黄金铠甲） | 用于灭火救援时身体防护。技术性能符合GA 10《消防员灭火防护服》的要求 | 2套/人 | 1:1 | 200 |
|  |  | 2 |  | 消防手套（皮质） | 用于手部及腕部防护。技术性能不低于GA 7《消防手套》中1类消防手套的要求 | 4副/人 | 1:1 | 968 |
|  |  | 3 |  | 灭火防护靴 | 用于小腿部和足部防护。技术性能符合GA 6《消防员灭火防护靴》的要求 | 2双/人 | 1:1 | 241 |
|  |  | 4 |  | 正压式消防空气呼吸器（6.8L钢瓶） | 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。技术性能符合GA 124《正压式消防空气呼吸器》的要求 | 1具/人 | 5:1 | 79 |
|  |  | 5 |  | 佩戴式防爆照明灯 | 消防员单人作业照明 | 1个/人 | 5:1 | 0 |
|  |  | 6 |  | 消防员灭火防护头套 | 灭火救援时头面部和颈部防护。技术性能符合GA 869 《消防员灭火防护头套》的要求 | 2个/人 | 4:1 | 164 |
|  |  | 7 |  | 防静电内衣 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时躯体内层防护 | 2套/人 | - | 185 |
|  |  | 8 |  | 消防护目镜 | 抢险救援时眼部防护 | 1个/人 | 4:1 | 23 |
|  |  | 9 |  | 抢险救援头盔 | 抢险救援时头部防护。技术性能符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求 | 1顶/人 | 4:1 | 0 |
|  |  | 10 |  | 抢险救援手套 | 抢险救援时手部防护。技术性能符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求 | 2副/人 | 4:1 | 0 |
|  |  | 11 |  | 抢险救援服 | 抢险救援时身体防护。技术性能符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求 | 2套/人 | 4:1 | 213 |
| 侦检类 |  | 12 |  | 有毒气体探测仪 | 探测有毒气体、有机挥发性气体等。具备自动识别、防水、防爆性能 | 1套/队 （特勤2套/队） | 1:1 （特勤2:1） | 5 |
|  |  | 13 |  | 可燃气体探测仪 | 可检测事故现场多种易燃易爆气体的浓度 | 1套/队 （特勤2套/队） | 1:1 （特勤2:1） | 6 |
|  |  | 14 |  | 红外热成像仪 | 黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找。性能符合《消防用红外热像仪》GA/T 635的要求，有手持式和头盔式两种 | 1台/队 （特勤2台/队） | 1:1 （特勤2:1） | 13 |
|  |  | 15 |  | 测温仪 | 非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。测温范围：-20℃～450℃ | 1台/队 （特勤2台/队） | 1:1 （特勤2:1） | 4 |
| 警戒类 |  | 16 |  | 各类警示牌 | 事故现场警戒警示。具有发光或反光功能 | 1套/队 | 1:1 | 5 |
|  |  | 17 |  | 隔离警示带 | 灾害事故现场警戒。具有发光或反光功能，每盘长度约250m | 10盘/队 （特勤20盘/队） | 5:2 （特勤2:1） | 70 |
|  |  | 18 |  | 闪光警示灯 | 灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮 | 2个/队 （特勤5个每队） | 1 | 16 |
|  |  | 19 |  | 警戒标志杆 | 灾害事故现场警戒。有发光或反光功能 | 特勤10根/队 | 1:1 | 7 |
| 破拆类 |  | 20 |  | 液压破拆工具组 | 建筑倒塌、交通事故等现场破拆作业。包括机动液压泵、手动液压泵、液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器等，性能符合《液压破拆工具通用技术条件》GB/T17906的要求 | 2套/队 | - | 3 |
|  |  | 21 |  | 机动链锯 | 切割各类木质障碍物 | 1具/队 | 1:1 | 4 |
|  |  | 22 |  | 多功能挠钩 | 事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理 | 2套/队 （特勤1套/队） | 1:1 | 20 |
|  |  | 23 |  | 便携式防盗门破拆工具组 | 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器最大升限不小于150mm，最大挺举力不小于60kN | 2套/队 | - | 11 |
| 破拆类 |  | 24 |  | 毁锁器 | 防盗门及汽车锁等快速破拆。主要由特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、锁舌转动器等组成 | 1套/队 | - | 4 |
|  |  | 25 |  | 重型支撑套具 | 建筑倒塌现场支撑作业。支撑套具分为液压式、气压式或机械手动式。具有支撑力强、行程高、支撑面大、操作简便等特点 | 1套/队（特勤） | - | 1 |
| 救生类 |  | 26 |  | 救生缓降器 | 高处救人和自救。性能符合《救生缓降器》GA 413的要求 | 3个/队 | 3:1 | 23 |
|  |  | 27 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | 事故现场被救人员呼吸防护。性能符合《消防过滤式自救呼吸器》GA 209的要求 | 20具/队 | 2:1 | 204 |
|  |  | 28 |  | 救援支架 | 高台、悬崖及井下等事故现场救援。金属框架，配有手摇式绞盘，牵引滑轮最大承载不小于2.5kN，绳索长度不小于30m | 1套/队 | - | 3 |
|  |  | 29 |  | 医药急救箱 | 现场医疗急救。包含常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 | 1套/队 | 1:1 | 8 |
| 堵漏类 |  | 30 |  | 金属堵漏套管 | 管道孔、洞、裂缝的密封堵漏。最大封堵压力不小于1.6MPa | 1套/队 | - | 3 |
|  |  | 31 |  | 粘贴式堵漏工具 | 罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业。无火花材料。包括组合工具、快速堵漏胶等 | 1套/队 | - | 3 |
|  |  | 32 |  | 注入式堵漏工具 | 阀门或法兰盘堵漏作业。无火花材料。配有手动液压泵，泵缸压力≥74MPa | 1套/队 |  | 1 |
| 洗消类 |  | 33 |  | 简易洗消喷淋器 | 消防员快速洗消装置。设置有多个喷嘴，配有不易破损软管支脚，遇压呈刚性。重量轻，易携带 | 1套/队（特勤） | - | 1 |
| 其他类 |  | 34 |  | 水幕水带 | 阻挡稀释易燃易爆和有毒气体或液体蒸汽 | 5盘/队 | - | 9 |
|  |  | 35 |  | 多功能水枪 （水、泡沫两用） | 火灾扑救，具有直流喷雾无级转换、流量可调、防扭结等功能 | 6支/队 （10支/队特勤） | 2:1 | 28 |
|  |  | 36 |  | 灭火救援指挥箱 | 为指挥员提供辅助决策。内含笔记本电脑、GPS模块、测温仪等 | 1个/队 | - | 4 |
|  |  | 37 |  | 直流水枪 | 火灾扑救，具有直流射水功能 | 10支/队 | 2:1 | 16 |
|  |  | 38 |  | 暴雪7（单兵） | 火灾扑救，具有泡沫喷射功能 | 4套/队 （特勤） | 2:1 | 6 |
|  |  | 39 |  | 暴雪60（车载） | 火灾扑救，具有泡沫喷射功能 | 1套/队 （特勤） | - | 1 |
|  |  | 40 |  | 暴雪40（推车） | 火灾扑救，具有泡沫喷射功能 | 2套/队 （特勤） | - | 2 |
|  |  | 41 |  | 暴雪40（高喷） | 火灾扑救，具有泡沫喷射功能 | 1套/队 （特勤） | - | 1 |
|  |  | 42 |  | 大流量炮 | 火灾扑救，具有水、泡沫喷射功能 | 3套/队 （特勤、站保） | - | 3 |
| 特种 防护类 | 43 |  | 消防员隔热服 |  | 强热辐射场所的全身防护。技术性能符合GA 634《消防员隔热防护服》的要求 | 4套/班 | 4:1 （2:1特勤） | 50 |
|  | 44 |  | 消防员避火服 |  | 进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时的全身防护 | 2套/站 （3套/特勤） | - | 7 |
|  | 45 |  | 二级化学防护服 |  | 化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护。技术性能符合GA 770《消防员化学防护服装》的要求 | 10套/站 （1套/人特勤） | 4:1（特勤） | 30 |
|  | 46 |  | 一级化学防护服 |  | 化学灾害现场处置高浓度、强渗透性气体时的全身防护。具有气密性，对强酸强碱的防护时间不低于1h。应符合GA 770《消防员化学防护服装》的要求 | 6套/站 | - | 27 |
| 特种 防护类 | 47 |  | 特级化学防化服 |  | 化学灾害现场或生化恐怖袭击现场处置生化毒剂时的全身防护。具有气密性，对军用芥子气、沙林、强酸强碱和工业苯的防护时间不低于1h | 4套/站 | - | 22 |
|  | 48 |  | 电绝缘装具 |  | 高电压场所作业时全身防护。技术性能符合GB 6568.1《带电作业用屏蔽服装》的要求 | 2套/站 （3套/站特勤） | - | 7 |
|  | 49 |  | 防静电服 |  | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的全身外层防护。技术性能符合GB 12014《防静电工作服》的要求 | 6套/站 （12套/站特勤） | - | 2 |
|  | 50 |  | 内置纯棉手套 |  | 应急救援时的手部内层防护 | 6套/站 （12套/站特勤） | - | 50 |
|  | 51 |  | 防高温手套 |  | 高温作业时的手部和腕部防护 | 4双/站（6双/站） | - | 29 |
|  | 52 |  | 防化手套 |  | 化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护 | 4双/站 （6双/站特勤） | - | 25 |
|  | 53 |  | 消防通用安全绳 |  | 消防员救援作业。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 2根/班 （4根/班特勤） | 2:1 | 2 |
|  | 54 |  | 消防Ⅲ类安全吊带 |  | 消防员救援作业。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 2根/班 （4根/班特勤） | 2:1 | 47 |
|  | 55 |  | 消防防坠落辅助部件 |  | 与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件。包括：8字环、D形钩、安全钩、上升器、下降器、抓绳器、便携式固定装置和滑轮装置等部件。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 2套/班 | 3:1 | 59 |
|  | 56 |  | 防爆手持电台 |  | 消防员间以及与指挥员间的无线通信，距离不应低于1000m | 4个/站 （8个/站特勤） | - | 5 |
| 特种 防护类 | 57 |  | 手提式强光照明灯 |  | 灭火救援现场作业时的照明。具有防爆性能 | 3具/班 | 2:1 | 0 |
|  | 58 |  | 智能空呼 |  | 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。技术性能符合GA 124《正压式消防空气呼吸器》的要求，并且具备抬头显示等功能。 | 1套/站（特勤） | - | 1 |
|  | 59 |  | 头骨振动式通信装置 |  | 消防员间以及与指挥员间的无线通信，距离不应低于1000m，可配信号中继器 | 4个/站 （8个/站特勤） | - | 11 |
| 备注：市财政保障经费562.6万元，天宁财政保障447.8万元，钟楼财政保障384.3万元，总计1394.8万元（不含新北区）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |