附件

常州市技校建筑安全隐患排查表

（2022年5月）

| 房 屋概 况 | 产权单位 |  | 使用单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 房屋地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 平时用途 |  |  |  |
|  | 结构类型 | □砖混 □钢混 □砖木 | 房屋用途 | □住宅 □公共建筑 □其他 |
|  | 房屋层数 |  | 产权性质 | □私房 □公房 |
|  | 建筑年代 |  | 城镇/农村 | □城镇 □农村 |
|  | 建筑面积 |  | 有证面积 |  |
|  |  |  | 无证面积 |  |
| 使用和 维修状况 | 用途改变 | □是 □ 否 | 目前用途 | □住宅 □非住宅 |
|  | 是否翻建 | □是 □ 否 | 是否安全鉴定 | □是 □ 否 |
|  | 维修加固 | □屋面维修 □局部加固 □整体抗震加固 □附属设施维修 |  |  |
| 改 造 情 况 | 是否拆改 | □是 □ 否 |  |  |
|  | 拆改手续 | □齐全 □ 不齐全 |  |  |
|  | 拆改结构 | □拆改承重墙体（含承重砖墙、钢筋混凝土墙） □拆除楼板新开楼梯洞 □柱、梁上打孔且明显截断受力钢筋 □下挖地坪 |  |  |
|  | 增层搭建 面积 | □在局部屋面或平台上搭建构筑物 □室内增设夹层 |  |  |
|  | 加固情况 | 上述情况有无采取加固措施 □有 □无 上述情况有无出具加固方案并采取加固措施 □有 □无 |  |  |
|  | 其他 | □进行墙面粉刷，铺设地板地砖等装修，未实施拆改结构 |  |  |
| 房屋结构现状情况 | □承重墙体裂缝（门窗洞上下角竖斜向裂缝、承重墙竖斜向裂缝） □预制板裂缝 □现浇楼板裂缝（四角45度裂缝，跨中通长裂缝等） □现浇梁梁侧和梁底裂缝 □混凝土构件保护层剥落，钢筋裸露锈蚀等 □其他 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

填表日期：            填表单位(盖章)：              单位负责人（签字）：

填表说明：

1. 该表由房屋产权人、使用人（或承租人）填写，一栋一表。涉及多产权的整幢房屋，由社区填写。

2. 根据房屋产权证信息和房屋目前的状况，在各项情况前的“口”内打“✓”，如没有该项情况的则不填。

3. 房屋概况

（1）房屋建筑年代：可查房屋档案。如1990年建成，填写“1990”即可。

（2）房屋层数：如为12层楼房，只填写“12”即可。如还有2层地下室,填写“12（一2）”即可。

（3）结构类型

砖混——竖向以砖墙、砖柱承重，水平承重构件以钢筋混凝土梁、板为主的结构。

砖木——竖向以砖墙、砖柱（木柱）为主，水平承重构件（楼面梁，楼阁栅、楼板）屋盖以木料为主的结构。

钢混——是钢筋混凝土结构，包含框架结构，框架剪力墙结构，剪力墙结构和筒体体系，主要是以现浇钢筋混凝土柱、梁、板及剪力墙为承重构件的结构。

4. 使用和维修状况

（1）用途改变，即将产权证上的房屋性质改变。

（2）翻建是指将房屋拆除后原地原样重建。

5. 改造情况,对照条款，有就填,没有则不填。

6. 房屋结构现状，填写人员逐条对照，对房屋的各个部位进行检查，进行填写。