附件2

常州市节水型村庄评分标准（试行）

一、节水管理指标（60分）

| 序号 | 指标 | 考评标准 | 支撑材料 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水管理 | 专人负责节水管理（3分），岗位职责明确（3分）。 | 明确节水管理人员、岗位职责相关材料（属地行政村盖章） | 6 |
| 2 |  | 建立管网设备维护检修制度（3分），原始记录完善（3分）。 | 管网设备维护检修制度相关材料及台账 | 6 |
| 3 |  | 用水统计数据清楚完整（4分）。 | 用水统计原始台账 | 4 |
| 4 | 设施管理 | 供排水设施分布图完整齐全（2分），计量设施分布图完整齐全（2分）。 | 供排水设施和计量设施分布图 | 4 |
| 5 |  | 计量设施齐全（5分），计量设施配备率不足95%的每低1%扣1分。 | 计量设施明细表及现场照片 | 5 |
| 6 |  | 公共场所节水设施(器具)维护良好，运行正常 （4分），每发现一处跑冒滴漏或故障现象扣1分。 | 公共场所用水设施（器具）维护台账、相关照片 | 4 |
| 7 |  | 公共场所全部采用节水设施(器具)（5分）。 | 用水设施（器具）明细表 | 5 |
| 8 | 节水宣传 | 公共场所设置节水宣传标语、宣传栏或板报等（5分）。 | 现场查看、相关照片 | 5 |
| 9 |  | 公共用水设施旁张贴节水宣传标志（5分），每发现一处主要用水节点未张贴的扣1分。 | 现场查看、相关照片 | 5 |
| 10 |  | 开展节水宣传活动，村民节水意识强（5分）。 | 宣传活动总结、相关照片 | 5 |
| 11 |  | 设立浪费用水举报电话或其它举报方式（1分），及时处理举报问题并做相关记录（2分）。 | 电话号码、问题记录及处理结果情况汇总、现场照片 | 3 |
| 12 | 非常规水源利用 | 有分散式污水处理设施，并经湿地降解后进行排放（2分）。 | 分散式污水处理设施相关资料、现场照片 | 2 |
| 13 |  | 景观用水采用循环使用的方式（2分）。 | 景观用水循环方式说明、现场照片 | 2 |
| 14 |  | 绿化用水采用非常规水源及喷灌、微灌等节水灌溉设施（2分）。 | 绿化用水方式说明、现场照片 | 2 |
| 15 |  | 公共场所例如健身广场、地面停车场、人行步道等采用透水地面（2分）。 | 公共场所透水地面铺设情况相关资料、现场照片 | 2 |

二、节水技术指标（40分）

| 序号 | 指标 | 计算方法 | 考评标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 村民人均日用水量 | 村庄年用水总量/（村庄常住人口数量×365） | 人均用水量≤100L/（人·d）的，得10分；每高5%（含本数，下同），扣1分，扣完为止。根据供水部门提供的村庄用水情况资料核算。 | 10 |
| 17 | 公共用水计量设施配备率 | 安装计量器具的公共用水设施数量/公共用水设施总数×100% | 公共用水计量设施配备率根据村庄内全部公共用水设施计量情况计算，计量率为100%，得10分；每低5%，扣一分，扣完为止。 | 10 |
| 18 | 家庭用水计量设施配备率 | 村庄内安装计量器具的住户数量/村庄内住户总数×100% | 家庭用水计量设施配备率为100%，得10分；每低5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 19 | 家庭节水器具普及率 | 村庄内住户的节水器具数量/村庄内住户的用水器具数量×100% | 节水器具指符合国家节水技术标准的水嘴、便器系统、淋浴器、洗衣机等用水器具。家庭节水器具普及率为100%，得10分；每低5%，扣一分，扣完为止。 | 10 |

三、创新指标（5分）

| 序号 | 指标 | 考评标准 | 支撑材料 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 节水创新 | 村庄在节水管理、节水特色等方面开展创新，起到良好的效果并得到专家认可 | 创新总结及相关证明材料 | 5 |
| 注：折算后总得分=100×其余项目得分/（100-空项标准分）+创新得分 |  |  |  |  |