附件2

常州市节水型养殖场（畜禽）评分标准（试行）

一、节水管理指标

| 序号 | 指标 |  | 考评标准 | 支撑材料 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水管理 | 用水管理 | 专人负责节水管理（3分），岗位职责明确（2分）。 | 明确节水管理人员，配备组织管理网络图 |  | 5 |
|  |  |  | 制定节水工作计划（2分）、节水宣传制度（2分）、用水管理制度（2分）。 | 节水工作计划、节水宣传制度、用水管理制度相关照片 |  | 6 |
|  |  |  | 建立管网设备维护检修制度（3分），原始记录完善（2分）。 | 管网设备维护、检修制度文件及台账 |  | 5 |
|  |  |  | 用水统计数据清楚完整（3分）。 | 用水统计原始台账 |  | 3 |
|  |  |  | 水量6000m³以上的企业化养殖场纳入计划用水管理（3分）。 | 计划用水文件 |  | 3 |
|  |  |  | 使用公共供水的，须有接管证明；取用自备水的，须办理取水许可（3分），按时缴纳水费、水利规费（3分）。 | 接管证明、取水许可证、水费发票 |  | 6 |
| 2 |  | 设施管理 | 供排水设施分布图完整齐全（2分），计量设施分布图完整齐全（2分）。 | 供排水设施和计量设施分布图 |  | 4 |
|  |  |  | 畜禽舍内计量设施齐全（5分），计量设施配备率不足95%的每低1%扣1分。 | 计量设施明细表及现场照片 |  | 5 |
|  |  |  | 公共场所全部采用节水设施(器具)（3分）。 | 用水设施（器具）明细表 |  | 3 |
|  |  |  | 节水设施(器具)维护良好，运行正常（3分），每发现一处跑冒滴漏或故障现象扣1分。 | 用水设施（器具）现场照片及维护台账 |  | 3 |
| 3 | 节水管理 | 饮水设施 | 根据饲养畜禽的种类和生长阶段选择专用的饮水设备（4分），视科学合理性酌情扣分。 | 选择饮水设备情况说明（或相应材料）、饮水设备工艺图及现场照片 |  | 4 |
|  |  |  | 选择质量合格、密封性好的饮水器，必要时加装漏水收集装置（3分），视科学合理性酌情扣分。 | 饮水器合格证、饮水器及配套漏水收集装置的明细表及现场照片 |  | 3 |
|  |  |  | 有水压调节设备，水压和流速符合饲养畜禽的需要（3分），视科学合理性酌情扣分。 | 水压调节设备名称、调节方式说明、工艺图及现场照片 |  | 3 |
|  |  |  | 饮水系统清洗用水进行单独收集（2分），用于舍内冲洗等二次使用（2分）。 | 收集回用情况说明及现场照片 |  | 4 |
| 4 | 节水工艺 | 舍内冲洗 | 舍内清理和消毒采用人工清理、机械干清粪、后高压冲洗等工艺，减少耗水量（8分），视科学合理性酌情扣分。 |  | 舍内清理和消毒技术情况说明及现场照片 | 8 |
|  |  |  | 冲洗用水采用非常规水（2分），冲洗采用节水设备（2分）。 |  | 水源类型、冲洗设备说明及水量统计表 | 4 |
| 5 |  | 用水定额 | 单位用水量达到《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额》先进值标准（仅有通用值的，优于通用值的70%），或同行业领先水平（10分），未达到不得分。 |  | 定额计算过程及产量、用水量统计数据 | 10 |
| 6 |  | 降温节水 | 采用舍内喷雾、畜体喷（滴）淋、湿帘等降温设施系统，采用循环水运行，并能控制喷水量（8分），视科学合理性酌情扣分。 |  | 降温设施系统情况说明、工艺图及现场照片 | 8 |
| 7 | 节水理念 | 养殖技术 | 采用水禽上岸、远程监控、发酵床生态养殖等节水养殖技术（7分），视科学合理性酌情扣分。 |  | 节水养殖技术的情况说明及现场照片 | 7 |
| 8 |  | 节水宣传 | 公共场所设置节水宣传标语、宣传栏或板报等（2分），公共用水设施旁张贴节水宣传标志（2分）,开展节水宣传活动，员工节水意识强（2分），结合现场抽查及资料情况酌情扣分。 |  | 节水宣传活动情况说明及现场照片 | 6 |
| 注：折算后总得分=100×其余项目得分/（100-空项标准分） |  |  |  |  |  |  |