附件

《常州市规划和建设项目节水评价

技术指南（试行）》

常州市水利局

二○二二年十一月

目    录

1 适用范围

1.1 一般规定

1.2 适用类型

2 规范性引用文件

3 术语和定义

3.1 常规水源

3.2 非常规水源

4 基本要求

4.1 一般规定

4.2 评价范围

4.3 评价内容

4.4 水平年

4.5 编写提纲

附录A 规划和水利工程项目节水评价篇章编写提纲

A.1 现状节水水平评价

A.2 现状节水潜力分析

A.3 节水目标与指标

A.4 规划水平年取用水合理性评价

A.5 节水措施方案与节水效果评价

A.6 节水评价结论与建议

附录B 非水利建设项目节水评价篇章编写提纲

B.1 现状节水水平评价

B.2 用水节水工艺与技术分析

B.3 用水过程与水量平衡分析

B.4 取用水规模节水符合性评价

B.5 节水措施方案与保障措施

B.6 节水评价结论与建议

附录C 节水评价登记表填写说明

附录D 节水评价指标及其参考标准

附表E 节水评价调查统计表

常州市规划和建设项目节水评价技术指南

1 适用范围

1.1 一般规定

本指南用于指导本市节水评价的原则、范围、内容、工作程序、规范要求、评价指标体系、技术方法等。

1.2 适用类型

1）与取用水相关的水利规划。包括区域供水工程规划、引水调水规划、水库建设规划、灌区建设规划等。

2）与取用水相关的水利工程项目。包括蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程、地下水利用工程等。

3）需开展水资源论证的相关规划。包括城镇新区规划、工业园区规划、开发区区域评估、开发园区规划、高耗（用）水行业的专项规划、涉及取用水的相关产业发展规划等。

4）办理取水许可的非水利建设项目。包括直接从江河、湖泊、地下以及水库、渠道等取水，并需要申请取水许可的非水利建设项目。

5）从城市公共管网取水的高耗（用）水建设项目等。

2 规范性引用文件

本指南的应用必须涵盖下列文件，其最新版本适用于本指南。

GB/T 7119-2018 节水型企业评价导则

GB/T 12452-2022 水平衡测试通则

GB/T 18870-2011 节水型产品通用技术条件

GB/T 18916 取水定额

GB/T 37813-2019 公共机构节水管理规范

GB/T 39634-2020 宾馆节水管理规范

GB 24789-2022 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 50555-2010 民用建筑节水设计标准

DB31/T 391-2007 学校、医院、旅馆主要生活用水定额及其计算方法

DB31/T 478-2014 主要工业产品用水定额及其计算方法

DB31/T 567-2011 商业办公楼宇用水定额及其计算方法

DB31/T 680-2019 城市公共用水定额及其计算方法

DB32/T 3817-2020 灌溉用水定额

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

3.1 常规水源

地表水供水和地下水供水的水源，包括市政自来水、自备供水、河道水和地下水等。

3.2 非常规水源

常规水源以外的一切其他水源，主要包括再生水、集蓄雨水、淡化海水、微咸水、矿坑水等。再生水是指对污水处理厂出水、工业排水、生活污水等非传统水源进行回收，经适当处理后达到一定水质标准，并在一定范围内重复利用的水资源。

4 基本要求

4.1 一般规定

1）节水评价应遵循客观真实、内容全面、突出重点、结论明确的原则；

2）根据规划或建设项目类型在相应阶段开展节水评价，水利工程规划和需开展水资源论证的相关规划应在规划编制阶段开展节水评价，水利工程项目应在项目可行性研究阶段开展节水评价，办理取水许可的非水利建设项目应在取水许可申请阶段开展节水评价，从城市公共管网取水的高耗（用）水建设项目应在可研阶段开展节水评价（结合常州市节水三同时文件要求）。

3）节水评价内容应根据规划和建设项目类型确定。

4）节水评价所需资料应具备时效性、代表性、可靠性，满足规划报告、可行性研究报告（初步设计报告）、水资源论证报告书编制的需要。

4.2 评价范围

1）水利工程规划和需开展规划水资源论证的相关规划和开发区区域评估，应以规划及区域评估范围为基准，结合流域与行政区域水资源开发利用和保护等方面管理要求，考虑行政区域完整性，综合确定评价范围。

2）水利建设项目，应以工程供水范围为基准，考虑行政区域完整性，合理确定评价范围。

3）办理取水许可的非水利建设项目，应与水资源论证分析范围一致，重点分析建设项目所在行政区（宜为完整行政区）。

4）从城市公共管网取水的高耗（用）水建设项目，应与供水范围一致。

4.3 评价内容

1）规划和水利工程项目，主要包括现状节水水平评价、现状节水潜力分析、节水目标与指标、规划水平年取用水合理性评价、节水措施方案与节水效果评价、节水评价结论与建议等。

2）非水利建设项目，主要包括现状节水水平评价、用水节水工艺与技术分析、用水过程与水量平衡分析、取用水规模节水符合性评价、节水措施方案与保障措施、节水评价结论与建议等。

4.4 水平年

节水评价水平年应与规划或建设项目的水平年一致，宜包括现状水平年、规划（设计）水平年（以下简称规划水平年）。

4.5 编写提纲

分为规划和水利工程项目节水评价篇章编写提纲与非水利建设项目节水评价篇章编写提纲，见附录A、B。

附录A 规划和水利工程项目

节水评价篇章编写提纲

A.1 现状节水水平评价

A.1.1 现状供用水基本情况

宜采用现状水平年及其近期的实际供水、用水和节水资料，作为现状节水水平评价的基础资料，应对所采用的现状基本资料进行代表性和合理性分析。

A.1.2 用水现状节水评价

A.1.2.1 用水状况

简要说明评价范围的经济社会发展状况及其用水状况，分析用水特点及其变化趋势。

A.1.2.2 用水量测算

可结合近期（3～5年）统计用水量，考虑降水、来水等不确定性影响，分析测算评价范围内现状水平年用水量，包括用水总量及其农业、工业和生活等用水行业用水量。

A.1.2.3 合理性分析

应分析评价范围现状年用水量及与用水总量控制指标符合性、生活生产生态用水结构的合理性。

A.1.2.4 用水指标

应选取主要用水指标，与用水强度控制指标、国家及省、市发布的相关行业用水定额、用水指标进行比对，若无参考，可对照其他省、市相关行业用水定额、用水指标进行比对，评价现状用水的节水水平。

A.1.3 供水现状节水评价

A.1.3.1 供水工程评价

应简要说明评价范围内已建主要供水工程规模、运行达效情况，分析非常规水源利用情况。

A.1.3.2 供水系统水量利用效率

应评价评价范围内现状供水系统水量利用效率，主要包括重大供水工程设计供水能力与实际供水量的关系、输配水系统水量漏损情况、灌溉水利用系数等，与周边及同类地区进行对比。

A.1.3.3 供水系统增供能力

应按照相关规范标准要求，分析评价范围内现状主要水源工程及输配水系统挖潜改造增供能力。

A.1.3.4 非常规水源利用

应按照大力推进非常规水源利用相关政策要求，分析再生水、集蓄雨（雪）水等非常规水源利用情况。

A.1.4 节水现状综合评价

A.1.4.1 重点领域节水状况

应简要说明农业、工业、生活等重点领域节水状况。包括但不限于：节水灌溉面积、高效节水灌溉面积、工业用水重复利用和循环利用、城镇公共供水管网建设、城镇生活节水器具普及、节水载体建设等情况。

A.1.4.2 节水管理水平

应对节水管理水平进行分析。包括但不限于：节水法规标准建设、节水政策制定与落实、计量监测能力建设、水价改革、水费（水资源税）征收（缴纳）情况、节水投入机制、节水激励机制、节水技术推广应用、节水宣传教育等内容。

A.1.4.3 用水、供水、节水现状综合评价

综合现状用水、现状供水、节水状况及管理水平等评价成果，参照相关节水评价标准与方法，综合评价现状节水水平，分析未来节水重点及发展方向。

A.1.5 现状节水存在的主要问题

A.1.5.1 节水现状问题

可从与国内（外）同类地区（行业）用水节水先进水平差距、重点领域节水发展状况、节水工程措施与非工程措施实施情况、节水政策与监督管理等方面，分析现状节水存在的主要问题。

A.1.5.2 节水问题原因

可从经济社会发展水平、水资源条件、供用水状况及节水投入水平、监管考核等方面，分析产生问题的主要原因。

A.2 现状节水潜力分析

应以评价范围内现状水平年用水量为基础，结合规划水平年节水目标指标要求和节水措施方案，分别测算农业、工业、生活等重点领域现状用水（即存量用水）的节水潜力和节水总潜力。

A.2.1 生活节水潜力

A.2.1.1 生活节水潜力分析

生活节水潜力应包括城乡居民生活、城镇公共用水、城乡环境等行业（用水户）节水潜力。

A.2.1.2 生活节水潜力测算

生活节水潜力可通过现状水平年与规划水平年公共供水管网漏损率、节水器具普及率等指标的差值，考虑节水意识提高和主动节水行为等因素，进行测算。缺水地区应测算城镇绿化、环境卫生等城乡环境用水的节水潜力，并将其计入生活节水潜力中。

A.2.2 工业节水潜力

A.2.2.1 工业节水量估算

应结合现有工业企业节水改造、提高工业用水重复利用率、降低供水管网漏损率、加强工业用水管理等措施，考虑产业结构调整、优化升级等情况，估算存量工业节水量。

A.2.2.2 工业节水潜力测算

工业节水潜力可通过采用现状水平年和规划水平年的单位工业增加值用水量、工业用水重复利用率、工业供水系统输配水利用效率等指标差值，考虑节水科技进步、产业（产品）结构调整等情况进行测算。可对评价范围内的主导产业、用水量比较大的行业、高耗水行业等单独进行节水量分析，宜按照主要产品分项测算其节水潜力。

A.2.3 农业节水潜力

A.2.3.1 农业节水量估算

应结合推进农业节水灌溉、优化调整作物种植结构、加强农业用水管理等措施，考虑灌溉面积退减情况，估算存量农业节水量。

A.2.3.2 农业节水潜力测算

农业节水潜力可通过采用规划水平年综合亩均净灌溉水量、农田灌溉水有效利用系数等指标进行测算。对现状灌溉面积不变情形的，应在分析现状水平年实际灌溉面积、实际综合亩均净灌溉水量、农田灌溉水有效利用系数等基础上，对比规划水平年相应的目标值，测算规划水平年农业毛用水量，其与现状水平年农业用水量的差值即为农业节水潜力；对灌溉面积退减情形的，应将退减的灌溉面积所减少的实际灌溉水量计入农业节水潜力。资料较好地区，可按照不同灌溉模式及不同农作物类型分别进行测算。

A.3 节水目标与指标

应统筹考虑需要与可能、长期与短期、投入与产出等因素，科学论证、综合确定节水目标与主要指标。

A.3.1 节水目标

应综合考虑自然地理、经济社会、水资源禀赋等特点，统筹现状节水存在的主要问题、水资源供需发展状况和水资源节约保护的要求，在可达性和合理性评价基础上，科学制订规划水平年节水目标。

节水目标应符合水资源刚性约束和流域综合规划、水资源规划等相关上位规划的要求。

A.3.2 节水指标

A.3.2.1 节水指标选取

可根据规划或建设项目特点及评价深度，结合节水要求，合理选取有代表性的主要节水指标。

A.3.2.2 节水指标合理性

应对规划水平年设定的节水指标目标值进行合理性评价，可包括以下内容：

1）用水效率、单位用水量等指标值应满足用水强度控制指标和相关标准的要求，应优于国内同类地区平均水平。

2）用水总量指标、地下水控制开采量、非常规水源利用量等水量指标应符合水资源管控要求，并与相关规划相协调。

3）节水灌溉面积、高效节水灌溉面积、公共供水管网改造长度等规划建设发展指标，应因地制宜、远期与近期相结合，经过科学规划论证确定。

规划水平年节水指标值应与所采取的节水措施相协调，并考虑经济因素、社会发展、环境条件的可承受程度。

A.4 规划水平年取用水合理性评价

应对需水预测成果、供水预测成果和水资源配置方案进行节水评价，分析新增取用水必要性、可行性及取用水规模的合理性。

A.4.1 需水预测成果节水评价

A.4.1.1 节水符合性评价

应按照节水优先、以水定需的要求，对预测的经济社会发展指标或建设项目设计规模进行节水符合性评价。应说明经济社会发展指标预测依据，并评价其与水资源条件及“以水而定、量水而行”等水资源刚性约束要求的符合性。

A.4.1.2 需水量合理性评价

应对预测的需水量成果进行合理性评价，宜包括以下内容：

1）可结合评价范围内近5~10年实际用水资料的用水量变化情况，从趋势分析规划水平年需水量合理性。

2）应分析规划水平年单位用水量、城镇公共供水管网漏损率、农田灌溉水利用系数等指标与有关用水强度管控指标、相关标准、相关规划的符合性。

3）应分析规划水平年需水总量与用水总量控制指标的协调性。

A.4.2 供水预测成果节水评价

A.4.2.1 供水量合理性分析

从规划水平年的水源工程、制水工程、输配水工程等供配水系统水量利用效率进行评价，分析已有供水系统及规划供水工程进一步提高供水量的可能性，按节水要求评价规划水平年供水量预测成果的合理性。

A.4.2.2 非常规水源利用量符合性分析

应分析评价规划水平年再生水、集蓄雨（雪）水等非常规水源利用量与相关规划或国家政策要求的符合性。

A.4.3 水资源配置方案节水评价

A.4.3.1 用水配置符合性评价

1）应评价配置的用水总量与用水总量控制指标的符合性。

2）可评价农业、工业、生活、人工生态环境补水等用水行业配置水量与水资源用途管制指标的符合性。

3）应评价新增用水量对区域用水总量及相关方用水的影响。

A.4.3.2 供水配置符合性评价

1）可从优水优用、高水高用、减少输配水损失等方面，评价供水工程布局的节水符合性。对于干旱缺水地区涉及利用平原水库调蓄的项目，应重点分析评价平原水库布局方案的节水符合性。

2）应评价供水配置方案与水量分配方案（或协议）分水指标的符合性、与其他规划的协调性。

3）应评价非常规水源利用水平及其水量配置的可行性。

A.4.4 取用水必要性与可行性评价

A.4.4.1 取用水必要性评价

应结合现状及规划水平年缺水状况，考虑需水端节水和供水端挖潜，按严格水资源刚性约束及强化节水要求，评价取用水建设项目的必要性。

A.4.4.2 取用水可行性评价

应平衡分析规划水平年新增需水量是否满足用水总量控制指标或分水指标管控要求，评价新增取用水量或供水量的可行性。

A.4.5 取用水合理性节水评价

规划及水利工程项目，应在评价新增取用水可行性基础上，分析评价范围规划水平年不同来水情况下的缺水量、缺水性质，评价并复核新增取用水量或新增供水量的合理性。

A.5 节水措施方案与节水效果评价

应因地制宜、科学合理地制定节水措施方案，应采用定量与定性相结合的方法，对节水效果进行评价。

A.5.1 节水措施方案

A.5.1.1 节水措施方案简介

规划及水利工程项目的节水措施方案，应包括工程措施和非工程措施。

A.5.1.2 节水措施方案可行性

非常规水源利用方案应符合当地供用水实际情况，将非常规水源纳入水资源统一配置的方案应具有可行性。

A.5.2 节水效果评价

A.5.2.1 节水量用途分析

应根据节水措施方案，结合节水潜力分析成果，进行节水量用途分析。

A.5.2.2 节水经济效果评价

节水经济效果评价，可包括减少开源成本、减少供水成本、减少污水处理成本、提高用水效益等内容。

A.5.2.3 节水社会效果评价

节水社会效果评价，可包括提高供水和用水保证率、提高社会公众节水意识等内容。

A.5.2.4 节水生态环境效果评价

节水生态环境效果评价，可包括减少废污水排水量、减少地下开采量、减少新鲜水取水量、增加河湖生态水量等内容。

A.5.3 节水保障措施

（1）应提出加强节水工作的组织保障措施。

（2）应提出健全节水制度与节水管理的保障措施。

（3）应提出加强节水管理能力建设的保障措施。

A.6 节水评价结论与建议

A.6.1 结论

应对评价范围内的现状节水水平与节水潜力、规划或建设项目的取用水必要性与可行性、取用水规模的合理性、节水措施可行性、节水效果等方面提出结论性意见。

A.6.2 建议

应提出加强用水节水管理和节水保障措施等方面的相关建议。

A.6.3 节水评价登记表

表A.1 节水评价登记表（规划与水利工程项目）

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承担单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在行政区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围水资源条件 | 年降水量（mm） |  |  |  |  |  | 年蒸发量（mm） |  |  |  |  |  | 人均水资源量（m³） |  |  |  |  |
| 二、 发展指标 及需水量 | 指标名称 | 前3年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状水平年 |  | 规划水平年1 |  |  | 规划水平年2 |  |
|  |  | ______年 |  |  |  | ______年 |  |  |  | ______年 |  | ______年 |  | ______年 |  |  | ______年 |  |
|  | 总人口（万人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地区生产总值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业增加值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际灌溉面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用（需）水量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业用水占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用水占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活用水占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 节水指标 | 指标名称 | 现状水平年 |  |  |  | 规划水平年1 |  |  |  | 规划水平年2 |  | 国内 现状平均值 |  | 同类地区 现状平均值 |  |  | 同类地区 现状先进值 |  |
|  | 万元地区生产总值用水量（可比价，m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 万元工业增加值用水量（可比价，m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用水重复利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地亩均灌溉水量（m³/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 节水指标 | 指标名称 | 现状水平年 |  |  |  | 规划水平年1 |  |  |  | 规划水平年2 |  | 国内 现状平均值 |  | 同类地区 现状平均值 |  |  | 同类地区 现状先进值 |  |
|  | 节水灌溉工程面积占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高效节水灌溉面积占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共供水管网漏损率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再生水利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常规水源利用水平（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活节水器具普及率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 用水定额 | 主要产品或行业名称 | 农作物1 |  |  |  | … |  |  |  | 工业产品1 |  | … |  | 服务业1 |  |  | … |  |
|  | 现状水平年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家或省级管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 用水总量 控制 | 指标名称 | 现状水平年 |  |  |  | 现状水平年 控制指标 |  |  |  | 规划水平年1 指标值 |  | 规划水平年1 控制指标 |  | 规划水平年2 指标值 |  |  | 规划水平年2 控制指标 |  |
|  | 用水总量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 节水供水 潜力 |  | 用水端节水潜力（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水端挖潜增供（万m³） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 农业 |  |  |  | 工业 |  |  |  | 生活 | 合计 | 供水系统提升 |  |  | 非常规水源利用 |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、 取用水 规模 | 新增取用水量（万m³） | 规划水平年1 |  |  | 规划水平年2 |  |  |  | 取用水规模 （万m³） |  |  | 现状水平年 |  |  | 规划水平年1 |  |  | 规划水平年2 |

表A.2 节水评价登记表（灌区工程）

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 承担单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在行政区域 |  |  |  |  |  |  | 评价范围 |  |  |  |  |  |  |
| 二、 发展指标 及需水量 | 指标名称 | 前3年 |  |  |  |  |  | 现状水平年 |  |  | 规划水平年1 |  | 规划水平年2 |  |
|  |  | ______年 |  | ______年 |  | ______年 |  | ______年 |  |  | ______年 |  | ______年 |  |
|  | 实际灌溉面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用（需）水量（m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 节水指标 | 指标名称 | 现状水平年 |  |  | 规划水平年1 |  | 规划水平年2 |  | 国内现状 平均值 |  |  | 同类地区 现状平均值 |  | 同类地区 现状先进值 |
|  | 灌溉水利用系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渠系水利用系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节水灌溉工程率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水分生产率（kg/ m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高效节水灌溉面积占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常规水源利用水平（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 用水定额 | 主要产品或行业名称 | 农作物1 |  |  | 农作物2 |  | … |  | … |  |  | … |  | … |
|  | 现状水平年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家、省级或市级定额（先进值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 节水潜力 |  | 用水端节水潜力（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农业用水 |  |  |  |  |  |  | 非常规水利用 |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 取用水 规模（万m³） | 现状水平年 |  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  | 规划水平年2 |  |  |  |  |

附录B 非水利建设项目节水评价

篇章编写提纲

B.1 现状节水水平评价

B.1.1 现状供用水基本情况

宜采用现状水平年及其近期的实际供水、用水和节水资料，作为现状节水水平评价的基础资料，应对所采用的现状基本资料进行代表性和合理性分析。

B.1.2 用水现状节水评价

B.1.2.1 用水状况

简要说明评价范围的用水状况，分析用水特点及其变化趋势。

B.1.2.2 用水量测算

可结合近期统计用水量，考虑降水、来水等不确定性影响，分析测算评价范围内现状水平年用水量。

B.1.2.3 合理性分析

应分析评价范围现状年用水量及与用水总量控制指标符合性、生活生产生态用水结构的合理性。

B.1.3 非常规水源节水评价

应按照大力推进非常规水源利用相关政策要求，分析再生水、集蓄雨（雪）水等非常规水源的使用情况及利用潜力。

B.1.4 节水现状综合评价

B.1.4.1 节水重点介绍

应简要说明农业、工业、生活等重点领域节水状况，具体指标见节水评价登记表。

B.1.4.2 节水管理水平

应对节水管理水平进行分析。包括但不限于：节水法规标准建设、节水政策制定与落实、计量监测能力建设、水价改革、水费（水资源税）征收（缴纳）情况、节水投入机制、节水激励机制、节水技术推广应用、节水宣传教育等内容。

B.1.4.3 节水现状情况

综合现状用水、节水状况及管理水平等评价成果，参照相关节水评价标准与方法，综合评价现状节水水平，分析未来节水重点及发展方向。

B.1.5 现状节水存在的主要问题

B.1.5.1 节水现状问题

可从与国内（外）同类地区（行业）用水节水先进水平差距、重点领域节水发展状况、节水工程措施与非工程措施实施情况、节水政策与监督管理等方面，分析现状节水存在的主要问题。

B.1.5.2 节水问题原因

可从经济社会发展水平、水资源条件、供用水状况及节水投入水平、监管考核等方面，分析产生问题的主要原因。

B.2 用水节水工艺与技术分析

B.2.1 生产工艺分析

采用文字、流程图等形式描述项目的生产工艺，并结合其特点分析适用的节水技术。

B.2.2 用水工艺分析

应结合行业（产品）用水标准及用水工艺水平，根据项目用水效率指标与相关标准的符合性分析其用水工艺的先进性。

B.2.3 节水技术分析

应结合评价范围用水水平评价和可能采取新工艺、新技术等节水措施，进一步分析其节水潜力。

B.3 用水过程与水量平衡分析

B.3.1 各用水环节水量分析

应结合节水指标先进性与需水量预测成果合理性，评价并复核其取用水量的合理性。

B.3.2 水量平衡分析

复核水量平衡分析成果，评价用水工艺和水循环利用水平。处于施工期的项目复核施工用水定额，并考虑未预见的施工用水系数、用水不均匀系数等因素，节水工艺同时设计、同时施工、同时投入使用。

B.4 取用水规模节水符合性评价

B.4.1 单位用水指标节水评价

单位用水量等指标值应满足用水强度控制指标和相关标准的要求。

B.4.2 取用水规模合理性评价

应对需水预测成果及取用水方案进行节水符合性评价，分析其取用水可行性及取用水规模合理性。

B.4.3 取用水规模核定

1）应评价配置的用水总量与用水总量控制指标的符合性。

2）可评价用水行业配置水量与水资源用途管制指标的符合性。

3）应评价新增用水量对区域用水总量及相关方用水的影响。

B.5 节水措施方案与保障措施

B.5.1 节水措施方案

节水措施方案应体现节水工艺和用水过程的先进性，严格禁止使用国家淘汰的用水技术工艺和产品、设备；提出的各环节用水量和排水量控制措施应具有可行性，用水节水管理措施应具有可操作性。

B.5.2 节水保障措施

1）应提出加强节水工作的组织保障措施。

2）应提出健全节水制度与节水管理的保障措施。

3）应提出加强节水管理能力建设的保障措施。

B.6 节水评价结论与建议

B.6.1 结论

应对评价范围内的取用水必要性与可行性、取用水规模的合理性、节水措施可行性、节水效果等方面提出结论性意见。

B.6.2 建议

应提出加强用水节水管理和节水保障措施等方面的相关建议。

B.6.3 节水评价登记表

表B.1节水评价登记表（工业）

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 承担单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在行政区域 |  |  |  |  |  |  | 评价范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围水资源条件 | 年降水量（mm） |  |  |  | 年蒸发量 （mm） |  |  |  |  | 人均水资源量（m³） |  |  |  |
| 二、 发展指标 及需水量 | 指标名称 | 前3年 |  |  |  |  |  | 现状水平年 |  |  | 规划水平年1 |  | 规划水平年2 |  |
|  |  | ______年 |  | ______年 |  | ______年 |  | ______年 |  |  | ______年 |  | ______年 |  |
|  | 企业人数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业产能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业增加值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用（需）水量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 节水指标 | 指标名称 | 现状水平年 |  |  | 规划水平年1 |  | 规划水平年2 |  | 国内现状 平均值 |  |  | 同类地区 现状平均值 |  | 同类地区 现状先进值 |
|  | 万元工业增加值用水量（可比价，m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用水重复利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接冷却水循环率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽冷凝水回用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水回用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水综合漏失率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再生水利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常规水源利用水平（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节水器具普及率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 用水定额 | 主要产品或行业名称 | 工业产品1 |  |  | 工业产品2 |  | … |  | … |  |  | … |  | … |
|  | 现状水平年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家、省级或市级定额（先进值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 节水潜力 |  | 用水端节水潜力（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用水 |  |  |  |  |  |  | 非常规水源利用 |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 取用水 规模（万m³） | 现状水平年 |  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  | 规划水平年2 |  |  |  |  |

表B.2节水评价登记表（服务业和生活）

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在行政区域 |  |  |  |  |  |  | 评价范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围水资源条件 | 年降水量（mm） |  |  |  | 年蒸发量（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 发展指标 及需水量 | 指标名称 | 前3年 |  |  |  |  |  | 现状水平年 |  |  |  | 规划水平年1 |  | 规划水平年2 |  |
|  |  | ______年 |  | ______年 |  | ______年 |  | ______年 |  |  |  | ______年 |  | ______年 |  |
|  | 总人数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用（需）水量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 节水指标 | 指标名称 | 现状水平年 |  |  | 规划水平年1 |  | 规划水平年2 |  | 国内现状 平均值 |  |  |  | 同类地区 现状平均值 |  | 同类地区 现状先进值 |
|  | 综合漏失率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常规水源利用水平（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节水器具普及率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 用水定额 | 主要行业名称 | 行业1 |  |  | 行业2 |  | … |  | … |  |  |  | … |  | … |
|  | 现状水平年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家、省级或市级定额（先进值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 节水潜力 |  | 用水端节水潜力（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |  | 非常规水利用 |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 取用水 规模（万m³） | 现状水平年 |  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  | 规划水平年2 |  |  |  |  |

附录C 节水评价登记表填写说明

1. 基本情况：与水资源论证报告保持一致。

2. 地区生产总值：按市场价格计算的一个地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。

3. 企业产能：由主管部门批准、核准、备案的产能

4. 工业增加值：工业总产出与工业中间投入的差值，或者固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额与营业盈余之和。

5. 万元地区生产总值用水量：年用水总量（新水量）与年地区生产总值的比值，按相关主管部门可比价计算

6. 万元工业增加值用水量：年工业用水量（按新水量计）与年工业增加值的比值，按相关主管部门可比价计算

7. 农田灌溉水有效利用系数：灌入田间可被作物利用的水量与渠首引进的总水量的比值

8. 工业用水重复利用率：在一定的计量时间内，企业的重复利用水量与取水量、重复利用水量之和的比值。

9. 间接冷却水循环率：在一定的计量时间内，间接冷却水循环量与间接冷却水循环系统补充水量和间接冷却水循环量之和的比值。

10. 蒸汽冷凝水回用率：在一定的计量时间内，蒸汽冷凝水回用量与产汽设备的产汽量的比值。蒸汽冷凝水不作为锅炉用水，而是用于工艺回用、串联水回用的，计算在回用率之内。

11. 废水回用率：在一定的计量时间内，企业外排废水自行处理后的回用水量与处理量的比值。

12. 再生水利用率：在一定的计量时间内，再生水所替代的取水量与取水量、再生水所替代的取水量之和的比值。

13. 非常规水源利用水平：在一定的计量时间内，非常规水源所替代的取水量与取水量、非常规水源所替代的取水量之和的比值。

14. 用水综合漏失率：在一定的计量时间内，漏失水量与用水量的比值。

15. 渠系水利用系数：末级固定渠道输出的水量（或流量）之和与干渠渠首引入水量（或流量）的比值

16. 节水灌溉工程率：根据作物需水规律和当地供水条件，高效利用降水和灌溉水，满足《节水灌溉工程技术标准（GB/T 50363）》要求的灌溉面积与涉及灌溉面积的比值。

17. 节水器具普及率：用水器具中节水型器具的数量与用水器具总数的比值。

附录D 节水评价指标及其参考标准

本附录提出的节水评价指标及其参考标准值，可供开展节水评价章节编制和审查工作时参考。

表D.1 万元国内生产总值用水量

| 指标 分区 | 现状万元国内生产总值用水量（当年价）（m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 先进值及其所在城市（地区） |  |
| 全国 | 60.8 | / | / | / | / |
| 东南区 | 42.8 | 26.4 | 上海 | 12.1 | 深圳市、舟山市、厦门市、平潭区、宁波市 |

注：表中先进值为排名前五的城市（地区）的平均值，下同。

表D.2 万元工业增加值用水量

| 指标 分区 | 现状万元工业增加值用水量（当年价）（m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 先进值及其所在城市（地区） |  |
| 全国 | 38.4 | / | / | / | / |
| 东南区 | 39.6 | 17.9 | 浙江 | 8.1 | 深圳市、厦门市、宁波市、珠海市、汕头市 |

表D.3 农田灌溉水有效利用系数

| 指标 分区 | 现状农田灌溉水有效利用系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  |
| 全国 | 0.559 | / | / |
| 东南区 | 0.575 | 0.738 | 上海 |

表D.4 工业用水重复利用率

| 指标 分区 | 现状工业用水重复利用率（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 先进值及其所在城市（地区） |  |
| 全国 | 89.8 | / | / | / | / |
| 东南区 | 87.0 | 89.4 | 广东 | 96.6 | 惠州市、连云港市、云浮市、广州市、三明市 |

表D.5 耕地实际灌溉亩均用水量

| 指标 分区 | 现状耕地实际灌溉亩均用水量（m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 当年值 | 平均水平（近5年） | 最小值（近5年） |
| 全国 | 368 | 377 | 365 |
| 东南区 | 535 | 517 | 499 |

表D.6 节水灌溉面积占比

| 指标 分区 | 现状节水灌溉工程面积占比（%） |  |  | 现状高效节水灌溉面积占比（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  |
| 全国 | 49.4 | / | / | 30.2 | / | / |
| 东南区 | 53.9 | 72.5 | 浙江 | 11.3 | 48.7 | 上海 |

注：1. 节水灌溉工程面积占比为区域（地区）节水工程灌溉面积占有效灌溉面积比例。

2. 高效节水灌溉面积占比为区域（地区）高效节水灌溉面积占有效灌溉面积比例。

表D.7 城镇公共供水管网漏损率

| 指标 分区 | 现状城镇公共供水管网漏损率（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 先进值及其所在城市（地区） |  |
| 全国 | 14.1 | / | / | / | / |
| 东南区 | 12.4 | 9.8 | 浙江 | 8.6 | 绍兴市、衢州市、揭阳市、贺州市、宁波市 |

注：城镇公共供水管网漏损率参照《城镇供水管网漏损控制及评定标准（CJJ92-2016）》规定测算。

表D.8 非常规水源利用水平

| 指标 分区 | 现状再生水利用率（%） |  |  | 现状非常规水源利用水平（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  |
| 全国 | 21.6 | / | / | 1.7 | / | / |
| 东南区 | 24.3 | 40.7 | 广东 | 1.2 | 1.7 | 江苏 |

注：1. 再生水利用率为区域（地区）再生水利用量占污水处理总量比例；

2. 非常规水源利用水平为区域（地区）非常规水源利用量占供水总量比例。

表D.9 生活节水器具普及率

| 指标 分区 | 现状生活节水器具普及率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  |
| 全国 | 68.3 | / | / |
| 东南区 | 90.9 | 97.0 | 广东 |

附表E 节水评价调查统计表

表E.1 现状年基本情况调查统计表

| 评价分区 名称 | 统计单元 名称 | 土地面积（km2） |  | 水资源信息 |  |  |  |  | 人口（万人） |  | 国内（地区）生产总值（亿元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总面积 | 其中： 平原 面积 | 降水量（mm） | 蒸发量（mm） | 地表水 资源量 （万m3） | 地下水 资源量 （万m3） | 水资源 总量 （万m3） | 总人口 | 其中：城镇 | 合计 | 一产 | 二产 | 其中： 工业 | 三产 |
|  | 总计 （综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区一 | 小计 （综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区二 | 小计 （综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据评价区域选取调查统计单元，下同。

续附表E.1现状年基本情况调查统计表

| 评价分区 名称 | 统计单元 名称 | 供水量（万m3） |  |  |  |  |  | 用水量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 地表 水源 | 其中： | 地下 水源 | 其中： | 其他 水源 | 合计 | 耕地 灌溉 | 林牧 渔畜 | 工业 | 城镇 居民生活 | 城镇 公共用水 | 农村 居民生活 | 人工生态 环境补水 |
|  |  |  |  | 外调水 |  | 深层水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区一 | 小计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区二 | 小计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表E.2 近期用水量及节水灌溉发展调查统计表

| 评价分区 名称 | 评价分区 名称 | 用水量 |  |  |  |  |  |  | 主要经济社会发展指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 耕地 灌溉 | 林牧 渔畜 | 工业 | 城镇 生活 | 农村 生活 | 人工 生态 环境 补水 | 总人口 | 城镇 人口 | GDP | 工业 增加值 | 灌溉 总面积 | 耕地 有效 灌溉 面积 | 耕地 实际 灌溉 面积 | 林果 灌溉 面积 | 草场 灌溉 面积 | 节水 工程 灌溉 面积 | 高效 节水 灌溉 面积 |
|  |  | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万人 | 万人 | 万元 | 万元 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 |
| 起始年 （T—5~10） | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状年 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起始年 （T—5~10） | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状年 | 小计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 起始年为现状年倒推前5~10年；

2. 城镇生活包括城镇居民生活用水和公共用水；

3. 林果灌溉面积包括林地灌溉面积和果园灌溉面积。

附表E.3 节水目标指标表

| 年份 | 评价分区 名称 | 用水总量（万m3） | 万元GDP 用水量 （m3） | 万元工业增 加值用水量 （m3） | 规模以上工 业用水重复 利用率（%） | 农田灌溉 水有效利用 系数 | 农田亩均 灌溉水量 （m3） | 公共供水 管网漏损率 （%） | 再生水 利用率 （%） | 非常规水 利用量占比 （%） | 节水器具 普及率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状水平年 | 综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 万元GDP用水量、万元工业增加值用水量按照现状年可比价计算；

2. 根据需要，可适度调整节水目标指标。

附表E.4 节水灌溉发展调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 耕地面积 （万亩） | 灌溉面积（万亩） |  |  |  |  |  | 节水工程灌溉 面积（万亩） | 高效节水灌溉面积（万亩） |  |  |  |  | 水肥一体化 面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 农田 | 林地 | 果园 | 草地 | 其他 |  | 合计 | 喷灌 | 微灌 | 低压管灌 | 渠系防渗 |  |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表E.5 中型灌区续建配套与节水改造调查统计表

| 评价分区 名称 | 序号 | 灌区名称 | 主要水源 | 补充水源 | 原设计 灌溉面积 （万亩） | 现状年 有效灌溉 面积（万亩） | 现状年 实际灌溉 面积（万亩） | 规划新增 灌溉面积 （万亩） | 配套改造 灌溉面积 （万亩） | 配套改造 后达到灌溉 面积（万亩） | 建设内容 | 建设 期限 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区一 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区二 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表E.6 农村生活节水调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 供水管网配套延伸 工程建设长度（km） | 供水管网配套延伸 工程改造长度（km） | 集中供水率 （%） | 农村自来水 普及率（%） | 农村生活节水 器具普及率（%） | 农村污水处理 规模（L/d） | 节水总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由农村公共供水工程进行填写。

附表E.7 重点工业用水户节水调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 序号 | 企业名称 | 所属行 业类型 | 年用 水量 （万m3） | 主要 水源 | 水重复 利用率 （%） | 污水 排放量 （万m3） | 年产量 （自定单位） | 年产值 （万元） | 单位产品 耗水量 （自定单位） | 是否有节水改造潜力 （填“是”，应说明拟 采取节水改造措施 及完成年限） | 节水 改造 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状年 | 分区一 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：重点工业用水户指年取用水量在10万吨及以上的工业用水户。

附表E.8 城镇节水调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 城镇公共供水管网 |  |  | 园林绿化 |  |  |  | 节水器具 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设长度 （km） | 改造长度 （km） | 投资 （万元） | 用水量 （万m3） | 主要水源 | 非常规水源 供水占比 （%） | 投资 （万元） | 家庭生活节水 器具普及率 （%） | 公共建筑节水 器具普及率 （%） | 投资 （万元） |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表E.9 非常规水源利用调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 雨洪水收集利用设施 |  |  | 再生水利用工程 |  |  | 海水利用工程 |  |  | 其他非常规利用工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新改扩建 （处） | 规模 （万吨） | 投资 （万元） | 新改扩建 （处） | 规模 （万吨） | 投资 （万元） | 新改扩建 （处） | 规模 （万吨） | 投资 （万元） | 新改扩建 （处） | 规模 （万吨） | 投资 （万元） |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表E.10 用水计量设施调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 农业用水计量设施 |  |  |  |  | 工业用水计量设施 |  |  | 城镇生活用水计量设施 |  |  | 农村生活用水计量设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 计量率 （%） | 其中： 地下水 计量率 （%） | 新建 （处） | 改造 （处） | 投资 （万元） | 计量率 （%） | 安装更 新数量 （套） | 投资 （万元） | 计量率 （%） | 安装更 新数量 （套） | 投资 （万元） | 计量率 （%） | 安装更 新数量 （套） | 投资 （万元） |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |