附件1

常州市节水型灌区评价标准（试行）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 考评内容及标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程 设施 （40分） | 总体布置 | 灌区土地平整、集中连片、灌排合理，且有总体布置图的，得4分。灌区内高标准农田面积占设计灌溉面积90%以上的，得4分；每减少1%，扣0.5分。 | 8 |
| 2 |  | 灌溉供水保证率 | 灌溉供水保证率达到95%，得5分；每减少1%，扣0.5分。 | 5 |
| 3 |  | 灌溉设计保证率 | 沿江平原和太湖平原区95%，宁镇扬和宁溧丘陵区不低于90%，满足得6分，否则不得分。 | 6 |
| 4 |  | 节水灌溉面积 占比 | 参照《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018），灌区内节水灌溉面积占设计灌溉面积80%以上的，得5分；每减少1%，扣0.5分。 | 5 |
| 5 |  | 灌区工程配套率 | 灌区工程配套率达到95%以上的，得8分；每减少1%，扣0.7分。 | 8 |
| 6 |  | 灌区工程完好率 | 灌区工程完好率达到95%以上的，得8分；每减少1%，扣0.7分。 | 8 |
| 7 | 用水 管理 （30分） | 灌溉制度 | 制定合理、有效的节水灌溉制度，灌区管理制度健全，用水原始记录齐全，统计台账数据准确可靠，得4分；制定科学合理的灌溉制度，包括提水、田间用水、灌溉方式等，满足运行基本要求，得4分，每缺一项扣1分。 | 8 |
| 8 |  | 农田灌溉水有效利用系数 | 渠道灌溉不低于0.7，滴灌区不低于0.9，喷灌区不低于0.8，管灌区、微灌区不低于0.85，满足得9分，每低0.001，扣0.6分。 | 9 |
| 9 |  | 灌溉用水定额 | 满足《灌溉用水定额》（DB32/T 3817-2020）规定的得7分；超灌溉用水定额30%以内的按比例扣分，超过30%的不得分。 | 7 |
| 10 |  | 用水计量 | 灌区有计量设施且设备运行正常的得2分；计量准确且计量档案齐全的得4分。 | 6 |
| 11 | 灌区 管理 （30分） | 管理机制 | 农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制、工程管护机制、用水管理机制等"四项机制"建立健全，满足得4分；四项机制缺一不可，有缺失或执行不到位的扣4分；有固定的管理人员，管理人员清楚灌区用水情况，得2分。 | 6 |
| 12 |  | 水费收缴率 | 水费收缴率达到98%以上，满足得4分；每减少1%，扣0.5分；实行财政转移支付收费的灌区，视同实收水费，计算方法同上。 | 4 |
| 13 |  | “两费”落实率 | 工程维修养护经费和人员基本支出经费的落实率达到100%，满足得4分；每减少1%，扣0.5分。 | 4 |
| 14 |  | 执行水价 | 执行水价达到运行维护成本水价，或未达到运行维护成本水价、但已落实财政补贴且工程维护经费有稳定保障，满足得4分，低于成本水价且未落实财政补贴的，不得分。 | 4 |
| 15 |  | 灌溉用水量 | 近三年，灌溉用水量不超过下达的用水计划量，满足得4分，超计划达到5%的，扣2分，达到10%的，扣,4分，达到15%及以上的，此项不得分；近三年灌区用水总量下降15%以上，得2分。 | 6 |
| 16 |  | 工程管护 | 定期开展工程长效管护，包括灌溉工程维修养护，灌区引排河道、沟渠清淤等，台账资料齐全的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 17 |  | 节水宣传 | 开展节水宣传，灌区内有节水宣传标语、标识，节水气氛浓厚，得2分；灌区管理人员掌握节水基本知识，灌区内群众了解节水常识，得1分。 | 3 |
| 18 | 附加 指标 （10分） | 创新引领 | 取得与灌区节水相关创新性成果，每有1项得1分，满分2分。 | 2 |
| 19 |  | 社会评价 | 获得与灌区节水相关的社会良好报道或评价，省级及以上得2分，市级得1分，满分2分。 | 2 |
| 20 |  | 荣誉称号 | 获得与灌区节水相关的荣誉称号，省级及以上得2分，市级得1分，满分3分 | 3 |
| 21 |  | 灌区智能管理 | 加快灌区智慧决策系统、自动化监控系统、信息化管理系统建设进程，实现灌区管理由依靠人工经验向数字化、智慧化管理的转变，有实际成果的，例如一体化泵站建设等，一个得2分，最高得3分。 | 3 |