附件2

常州市节水型灌区术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

1. 节水型灌区 Water-saving irrigation district

根据作物需水规律和当地水资源条件，高效利用降水和灌溉水，达到相关技术要求并经水行政主管部门考评确认的灌区。

2. 灌溉供水保证率 Irrigation water supply guarantee rate

满足农作物用水需求的可靠程度，当年实际灌溉供水量与相应水平年设计灌溉供水量的比值表示。

3. 灌溉设计保证率Probability of irrigation water requirement

对照《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）。

4. 农田灌溉水有效利用系数 Water efficiency of irrigation

灌入田间可被作物利用的水量（或流量）与渠首引进的总水量（或流量）的比值。

5. 节水灌溉面积 Effective irrigated area with water saving measures

根据作物需水规律和当地供水条件，高效利用降水和灌溉水，满足《节水灌溉工程技术标准（GB/T 50363）》要求的灌溉面积。

6. 节水灌溉工程率 Proportion of water-saving irrigation engineering

节水灌溉工程面积与有效灌溉面积的比值。